INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

CHECKLIST DE MINIMIZAÇÃO E DESIDENTIFICAÇÃO EM IMAGENS/DICOM

Checklist técnico e de privacidade — Questão 92 | D09 — Segurança de RIS/PACS e do fluxo de diagnóstico por imagem

Questão: Quando imagens ou dados são utilizados fora da finalidade assistencial principal — como ensino, pesquisa, demonstração ou suporte — são aplicadas minimização, desidentificação ou outras medidas de proteção quando pertinentes?

Uso do material: apoio prático para implementar, verificar ou evidenciar o controle. O documento preenchido, isoladamente, não comprova nível 3; confronte-o com a prática real, configurações, registros, contratos e testes.

☐ Finalidade e conjunto mínimo necessário foram definidos antes da exportação.

☐ Identificadores diretos desnecessários foram removidos/transformados.

☐ Campos DICOM potencialmente identificadores foram tratados conforme perfil/procedimento adotado.

☐ Textos livres e campos privados foram avaliados quando presentes.

☐ Possibilidade de informação identificadora gravada nos próprios pixels (“burned-in”) foi avaliada quando pertinente.

☐ Miniaturas, relatórios, arquivos auxiliares e metadados fora do objeto DICOM foram considerados.

☐ Risco de reidentificação e necessidade de pseudonimização foram avaliados.

☐ Amostra foi revisada antes de compartilhar o conjunto.

☐ Destino, prazo e restrições de uso foram registrados.

☐ Procedimento não presume que “remover o nome” seja anonimização suficiente.

Resultado

Legenda / termos usados — RIS: Sistema de Informação Radiológica, usado no fluxo administrativo/assistencial dos exames. • DICOM: padrão para formato e comunicação de imagens médicas e dados associados. • Desidentificação: redução/remoção de elementos que associem dados a uma pessoa; não implica automaticamente anonimização irreversível. • Pseudonimização: substituição de identificadores por códigos/chaves, mantendo reidentificação possível com informação adicional protegida.

| Conjunto/dataset: ______________________________ | Ferramenta/procedimento: ______________________________ |
| --- | --- |
| Validador: ______________________________ | Data: ______________________________ |
| Resultado: ______________________________ | Pendências: ______________________________ |

Referências de apoio

NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0

NIST SP 1800-24 — Securing Picture Archiving and Communication System (PACS)

DICOM PS3.15 — Security and System Management Profiles

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), especialmente princípios e medidas de segurança aplicáveis ao contexto

ANPD — Guia Orientativo Tratamento de Dados Pessoais para Fins Acadêmicos e para a Realização de Estudos e Pesquisas

DICOM PS3.15 — Attribute Confidentiality Profiles

Observação: material de apoio próprio e adaptável à realidade da clínica. Não representa certificação, parecer jurídico, configuração universal de fabricante ou modelo oficial/homologado. Em modalidades e sistemas legados, valide alterações com o fornecedor e preserve a segurança assistencial.